大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院全自动五分类血液细胞分析仪（具有静脉血模式）采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购全自动五分类血液细胞分析仪（具有静脉血模式）一台，预算9.0万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院全自动五分类血液细胞分析仪（具有静脉血模式）采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

★1.检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。

2.血液模式检测参数：报告参数≥35个，直方图≥2个，散点图≥6个；研究参数≥40个，三维散点图≥3个。

3.血液分析报告参数中需含IPF、IMG、RHE。

★4.全自动细胞计数和分类检测速度≥110样本/小时。

5.具有体液检测模式，体液模式检测速度≥40样本/小时。

6.全自动细胞计数、分类加网织红、有核红细胞计数同时检测速度≥83个样本/小时。

★7.自动进样器在待测区可一次性装载≥80个以上的标本，可选配自动条码旋转扫描装置，自动进样器内侧轨道可以回退，辅助异常样本快速复检。

8.具有白细胞五分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定等功能。

9.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

10体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥10项。

11.血小板检测采用鞘流阻抗法和染色法两种方法，并可转换。

12.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂再测一次。

★13.进样模式及样本量：手动进样小于155μl、自动穿刺进样小于200μl、末梢血预稀释模式40μl。

14.网织红细胞测试为全自动检测，无需人为辅助，无需机外添加试剂。

15.预稀释模式可进行全参数检测，并能对原始细胞、异淋等进行报警。

16.血液分析仪主机自带10.4寸彩色液晶触摸屏，外接电脑标配原厂中文报告审核、数据处理、复检规则设置的软件系统。

17.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-450）109/L，红细胞：（0-8.5）1012/L，血小板：（0-5000）109/L。

18.体液分析白细胞线性（0-10）×109/L，白细胞本底≤0.001×109/L；红细胞线性（0-5）×1012/L，红细胞本底≤0.003×1012/L。

19.可根据医院的发展需求通过轨道连接成血液分析流水线。

20.能提供原厂配套的CFDA注册的质控品、校准品。

★21.试剂和耗材分项单独报价，试剂总成本不得超过28%。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年2月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1）、试剂和耗材报价（附件2）、营业执照、医疗器械注册证、产品彩页（非必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

- 报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付90%合同款，质保期本合同价款的10%为质保金，质保期内产品无任何质量问题，在质保期结束后，我方于30个工作日内将质保金一次性无息支付给供货方。

六、其它要求

1.产品质保期壹年，质保期内出现问题，供货方负责免费维修。

★2.维修服务：辽宁省有经工商注册的厂家维修服务机构，厂家专职工程师超过10名，保证后续仪器的维修、保养和维修及时性，并提供相关证明文件。

★3.同系列五分类血球仪辽宁省三级医院装机≥30台并提供用户名单及联系电话，方便结果比对，确保结果准确，避免医疗纠纷。

4.配备全中文操作和中文软件报告系统（含电脑、软件和打印机）。

5.配备全中文操作手册、维护手册，提供仪器标准操作程序文件及仪器使用、维护、保养程序文件。

6.所供设备须与我院现有LIS系统无缝对接，可实现数据通讯功能。供方免费承担接口费。

7.配置适合仪器使用的不间断电源一套。

8.供货方应接到我方通知三十日内将产品送到采购方指定地点，所需费用由供方承担。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1. 全自动五分类血液细胞分析仪（静脉血）技术参数及采购需求响应表

2. 全自动五分类血液细胞分析仪（静脉血）试剂和耗材报价表

大连市第五人民医院

2020年2月14日

附件1：

全自动五分类血液细胞分析仪（静脉血）技术参数及采购需求响应表

| 技术参数及采购需求 | 是否响应 |
| --- | --- |
| 一、技术要求 |  |
| ★1.检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。 |  |
| 2.血液模式检测参数：报告参数≥35个，直方图≥2个，散点图≥6个；研究参数≥40个，三维散点图≥3个。 |  |
| 3.血液分析报告参数中需含IPF、IMG、RHE。 |  |
| ★4.全自动细胞计数和分类检测速度≥110样本/小时。 |  |
| 5.具有体液检测模式，体液模式检测速度≥40样本/小时。 |  |
| 6.全自动细胞计数、分类加网织红、有核红细胞计数同时检测速度≥83个样本/小时。 |  |
| ★7.自动进样器在待测区可一次性装载≥80个以上的标本，可选配自动条码旋转扫描装置，自动进样器内侧轨道可以回退，辅助异常样本快速复检。 |  |
| 8.具有白细胞五分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定等功能。 |  |
| 9.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 |  |
| 10体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥10项。 |  |
| 11.血小板检测采用鞘流阻抗法和染色法两种方法，并可转换。 |  |
| 12.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂再测一次。 |  |
| ★13.进样模式及样本量：手动进样小于155μl、自动穿刺进样小于200μl、末梢血预稀释模式40μl。 |  |
| 14.网织红细胞测试为全自动检测，无需人为辅助，无需机外添加试剂。 |  |
| 15.预稀释模式可进行全参数检测，并能对原始细胞、异淋等进行报警。 |  |
| 16.血液分析仪主机自带10.4寸彩色液晶触摸屏，外接电脑标配原厂中文报告审核、数据处理、复检规则设置的软件系统。 |  |
| 17.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-450）109/L，红细胞：（0-8.5）1012/L，血小板：（0-5000）109/L。 |  |
| 18.体液分析白细胞线性（0-10）×109/L，白细胞本底≤0.001×109/L；红细胞线性（0-5）×1012/L，红细胞本底≤0.003×1012/L |  |
| 19.可根据医院的发展需求通过轨道连接成血液分析流水线。 |  |
| 20.能提供原厂配套的CFDA注册的质控品、校准品。 |  |
| 21.试剂和耗材分项单独报价，试剂总成本不得超过28%。 |  |
| 技术参数及采购需求 | 是否响应 |
| 二、其它要求 |  |
| 1.产品质保期壹年，质保期内出现问题，供货方负责免费维修。 |  |
| ★2.维修服务：辽宁省有经工商注册的厂家维修服务机构，厂家专职工程师超过10名，保证后续仪器的维修、保养和维修及时性，并提供相关证明文件。 |  |
| ★3.同系列五分类血球仪辽宁省三级医院装机≥30台并提供用户名单及联系电话，方便结果比对，确保结果准确，避免医疗纠纷。 |  |
| 4.配备全中文操作和中文软件报告系统（含电脑、软件和打印机）。 |  |
| 5.配备全中文操作手册、维护手册，提供仪器标准操作程序文件及仪器使用、维护、保养程序文件。 |  |
| 6.所供设备须与我院现有LIS系统无缝对接，可实现数据通讯功能。供方免费承担接口费。 |  |
| 7.配置适合仪器使用的不间断电源一套。 |  |
| 8.供货方应接到我方通知三十日内将产品送到采购方指定地点，所需费用由供方承担。 |  |

附件2：

全自动五分类血液细胞分析仪（静脉血）试剂和耗材报价表

| 序号 | 种类（试剂/耗材） | 品名 | 方法学 | 品牌 | 包装规格 | 单位 | 报价 | 报价（每人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |