大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院离心机和生物安全柜紧急采购项目询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购离心机3台（低速离心机2台，离心机1台），生物安全柜1台，总预算12.1万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院离心机和生物安全柜紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1.低速离心机

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 交流变频电机驱动，彩色触控大屏显示转速，离心力，运行时间，故障，运行过程中可任意调整参数 |
| 2 | 可选配生物安全气密性转子，每个掉杯配置独立硅胶垫生物安全气密罩，有效的避免离心过程中气溶胶扩散 |
| 3 | 可选配脱帽转子，适配器多层独特设计，可同时满足100mm和75mm采血管分离，自动脱帽提高实验工作效率 |
| 4 | 可选配脱帽转子，适配器多层独特设计，可同时满足100mm和75mm采血管分离，自动脱帽提高实验工作效率 |
| 5 | 气溶胶过滤“专利”证书认可，腔体设置气溶胶过滤装置，采用初、中、高三级高效生物气溶胶过滤棉，及时过滤腔内离心过程中产生的气溶胶，确保外排安全 |
| 6 | 内置185nm臭氧波段紫外线杀菌消毒灯，离心腔内杀菌彻底，无残留，消毒无死角 |
| 7 | 静音技术、“专利”证书认可，噪音低于行业标准15分贝 |
| 8 | 程序可编可存，10档升降速档位，30种不同程序，满足不同实验需求 |
| 9 | 最高转速6000rpm |
| 10 | 最大离心力6080×g |
| 12 | 定时范围0~59h59min 59s |
| 13 | 转速控制精度±20rpm |
| 14 | 整机噪音<58dB |
| 15 | 电源AC220V 50hz 10A |
| 16 | 无噪音，不影响患者休息和睡眠 |
| 17 | 外型尺寸580×440×360mm(L×W×H) |
| 18 | 选配转子 |
| 18.1 | 1号角转子12×15ml 转速6000r/min 离心力6080×g |
| 18.2 | 2号水平转子52×5 ml /2ml 转速4000r/min 离心力 3130×g（气密性生物安全转子） |
| 18.3 | 3号水平转子48×5 ml /2ml 转速4000r/min 离心力 3130×g（脱帽转子） 5ml:Ф13×100mm(L) 2ml:Ф13×75mm(L) |

2.离心机

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 微机控制，交流变频电机，高精度，低噪音 |
| 2 | 触控大彩屏显示，，转速，离心力，运行时间，故障显示 |
| 3 | 适配器多层独特设计，可同时满足100mm和75mm采血管分离，自动脱帽提高实验工作效率 |
| 4 | 设有电子门锁，超速，不平衡检测保护，故障报警等功能、确保人生安全 |
| 5 | 内置高效生物无气溶胶过滤系统，及时过滤离心后产生的生物气溶胶，确保生物安全 |
| 6 | 触摸面板，可编程操作，转速离心力自动转换，操作简单，适用于医院、中心血站等医疗机构 |
| 7 | 最高转速5500rpm |
| 8 | 最大离心力5470×g |
| 9 | 定时范围0~59h99min |
| 10 | 转速控制精度±20rpm |
| 11 | 整机噪音<58dB |
| 12 | 电源AC220V 50hz 10A |
| 13 | 重量43kg |
| 14 | 外型尺寸580×440×360mm(L×W×H) |
| 15 | 选配转子 |
| 15.1 | 1号角转子12×10ml 转速5500r/min 离心力5470×g |
| 15.2 | 2号水平转子48×5 ml /2ml 转速4000r/min 离心力2810×g 5ml:Ф13×100mm(L) 2ml:Ф13×75mm(L) |

3.生物安全柜

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 气流模式：30%外排，70%循环 |
| 2 | 流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s |
| 3 | 进口ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999% |
| 4 | 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性 |
| 5 | 德国EBM品牌风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动 |
| 6 | LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数 |
| 7 | 前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警 |
| 8 | 玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能 |
| 9 | 紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间 |
| 10 | 通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105 |
| 11 | 安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； |
| 12 | 噪音≤65分贝 |
| 13 | 外形尺寸：整体高度（含支架）≤2130mm（最低可至2030mm），工作区内部工作尺寸宽度要求≥1550mm |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年3月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1、2、3）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且总报价最低的原则确定中标单位。合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点。

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1.低速离心机技术参数及采购需求响应表

2.离心机技术参数及采购需求响应表

2.生物安全柜技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年3月16日

附件1：

低速离心机技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流变频电机驱动，彩色触控大屏显示转速，离心力，运行时间，故障，运行过程中可任意调整参数 |  |
| 2 | 可选配生物安全气密性转子，每个掉杯配置独立硅胶垫生物安全气密罩，有效的避免离心过程中气溶胶扩散 |  |
| 3 | 可选配脱帽转子，适配器多层独特设计，可同时满足100mm和75mm采血管分离，自动脱帽提高实验工作效率 |  |
| 4 | 可选配脱帽转子，适配器多层独特设计，可同时满足100mm和75mm采血管分离，自动脱帽提高实验工作效率 |  |
| 5 | 气溶胶过滤“专利”证书认可，腔体设置气溶胶过滤装置，采用初、中、高三级高效生物气溶胶过滤棉，及时过滤腔内离心过程中产生的气溶胶，确保外排安全 |  |
| 6 | 内置185nm臭氧波段紫外线杀菌消毒灯，离心腔内杀菌彻底，无残留，消毒无死角 |  |
| 7 | 静音技术、“专利”证书认可，噪音低于行业标准15分贝 |  |
| 8 | 程序可编可存，10档升降速档位，30种不同程序，满足不同实验需求 |  |
| 9 | 最高转速6000rpm |  |
| 10 | 最大离心力6080×g |  |
| 12 | 定时范围0~59h59min 59s |  |
| 13 | 转速控制精度±20rpm |  |
| 14 | 整机噪音<58dB |  |
| 15 | 电源AC220V 50hz 10A |  |
| 16 | 无噪音，不影响患者休息和睡眠 |  |
| 17 | 外型尺寸580×440×360mm(L×W×H) |  |
| 18 | 选配转子 |  |
| 18.1 | 1号角转子12×15ml 转速6000r/min 离心力6080×g |  |
| 18.2 | 2号水平转子52×5 ml /2ml 转速4000r/min 离心力 3130×g（气密性生物安全转子） |  |
| 18.3 | 3号水平转子48×5 ml /2ml 转速4000r/min 离心力 3130×g（脱帽转子） 5ml:Ф13×100mm(L) 2ml:Ф13×75mm(L) |  |

附件2：

离心机技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否相应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制，交流变频电机，高精度，低噪音 |  |
| 2 | 触控大彩屏显示，，转速，离心力，运行时间，故障显示 |  |
| 3 | 适配器多层独特设计，可同时满足100mm和75mm采血管分离，自动脱帽提高实验工作效率 |  |
| 4 | 设有电子门锁，超速，不平衡检测保护，故障报警等功能、确保人生安全 |  |
| 5 | 内置高效生物无气溶胶过滤系统，及时过滤离心后产生的生物气溶胶，确保生物安全 |  |
| 6 | 触摸面板，可编程操作，转速离心力自动转换，操作简单，适用于医院、中心血站等医疗机构 |  |
| 7 | 最高转速5500rpm |  |
| 8 | 最大离心力5470×g |  |
| 9 | 定时范围0~59h99min |  |
| 10 | 转速控制精度±20rpm |  |
| 11 | 整机噪音<58dB |  |
| 12 | 电源AC220V 50hz 10A |  |
| 13 | 重量43kg |  |
| 14 | 外型尺寸580×440×360mm(L×W×H) |  |
| 15 | 选配转子 |  |
| 15.1 | 1号角转子12×10ml 转速5500r/min 离心力5470×g |  |
| 15.2 | 2号水平转子48×5 ml /2ml 转速4000r/min 离心力2810×g 5ml:Ф13×100mm(L) 2ml:Ф13×75mm(L) |  |

附件3：

生物安全柜技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气流模式：30%外排，70%循环 |  |
| 2 | 流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s |  |
| 3 | 进口ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999% |  |
| 4 | 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性 |  |
| 5 | 德国EBM品牌风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动 |  |
| 6 | LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数 |  |
| 7 | 前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警 |  |
| 8 | 玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能 |  |
| 9 | 紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间 |  |
| 10 | 通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105 |  |
| 11 | 安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； |  |
| 12 | 噪音≤65分贝 |  |
| 13 | 外形尺寸：整体高度（含支架）≤2130mm（最低可至2030mm），工作区内部工作尺寸宽度要求≥1550mm |  |