大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院立式灭菌器紧急采购项目

询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购立式灭菌器1台，预算3万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院立式灭菌器紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 主体 |
| 1.1 | 容积：80L |
| 1.2 | 材质：06Cr19Ni10不锈钢 |
| *1.3 | 设计压力：-0.1～0.28Mpa |
| 1.4 | 设计温度：142℃ |
| 1.5 | 使用寿命：8年（16000次灭菌循环） |
| 2 | 密封门 |
| 2.1 | 门数量：单门 |
| 2.2 | 材质：06Cr19Ni10不锈钢 |
| 2.3 | 开关门方式：手动平移式密封门 |
| 2.4 | 安全联锁：压力安全联锁装置 |
| 2.5 | 门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成 |
| 3 | 管路系统 |
| 3.1 | 蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 |
| 3.2 | 注水排水方式：手动注水、手动排水，可防止培养基堵塞管路系统 |
| 4 | 控制系统 |
| 4.1 | 控制方式：采用微电脑控制，感应式按键 |
| 4.2 | 安全保护装置：超温自动保护装置、双重超压保护、防干烧保护装置 |
| 4.3 | 报警显示：出现故障时，液晶文本显示，声光报警显示，蜂鸣报警 |
| 4.4 | 预热功能：开机自动预热功能，预热时间最长20min |
| 4.5 | 灭菌蒸汽不外排：运行全过程无蒸汽外排，避免气溶胶的产生 |
| 4.6 | 通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告 |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年3月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点。

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1. 立式灭菌器技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年3月16日

附件1：

立式灭菌器技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 |  |
| 1.1 | 容积：80L |  |
| 1.2 | 材质：06Cr19Ni10不锈钢 |  |
| *1.3 | 设计压力：-0.1～0.28Mpa |  |
| 1.4 | 设计温度：142℃ |  |
| 1.5 | 使用寿命：8年（16000次灭菌循环） |  |
| 2 | 密封门 |  |
| 2.1 | 门数量：单门 |  |
| 2.2 | 材质：06Cr19Ni10不锈钢 |  |
| 2.3 | 开关门方式：手动平移式密封门 |  |
| 2.4 | 安全联锁：压力安全联锁装置 |  |
| 2.5 | 门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成 |  |
| 3 | 管路系统 |  |
| 3.1 | 蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 |  |
| 3.2 | 注水排水方式：手动注水、手动排水，可防止培养基堵塞管路系统 |  |
| 4 | 控制系统 |  |
| 4.1 | 控制方式：采用微电脑控制，感应式按键 |  |
| 4.2 | 安全保护装置：超温自动保护装置、双重超压保护、防干烧保护装置 |  |
| 4.3 | 报警显示：出现故障时，液晶文本显示，声光报警显示，蜂鸣报警 |  |
| 4.4 | 预热功能：开机自动预热功能，预热时间最长20min |  |
| 4.5 | 灭菌蒸汽不外排：运行全过程无蒸汽外排，避免气溶胶的产生 |  |
| 4.6 | 通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告 |  |