大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院方舱CT基础改造工程

项目采购询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购方舱CT基础改造工程项目，项目预算14.50693万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院方舱CT基础改造工程项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

我院新增方舱CT，放置地址位于发热门诊北侧草坪处。根据现场实际情况，放置方舱CT需有以下建设需：

1.购置75平方毫米电缆约185米，电缆容量55KW，从变电所连接至方舱CT电源接口处。

2.修建方舱CT基础，长8.5米×宽3米，用于放置方舱。

3.根据方舱的设置要求，方舱四周应预留1-2米的空间，同时发热门诊门口处建设无障碍通道并铺设道路，直达方舱CT门口，方便医护及患者通行。在方舱东侧铺设长29米×宽1.2米的方砖步道延伸至消防水池道路处，方舱CT内需安装电话线及网线。（具体工程量详见附件）。

4. 工期总天数：10 个日历日。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请对会议椅单价进行报价，将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年10月16日24：00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含报价单、营业执照、建筑工程总承包三级及以上资质证明。

- 报价文件须每页加盖公章并密封完好。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

项目施工完成后经我方验收合格，并经第三方工程结算公司审核完成，供方在接到我方书面通知后 ，开具正规发票，我方收到发票（最终支付金额以第三方工程结算审核为准）30个工作日内以支票或电汇的形式支付至最终支付金额的95%，剩余5%作为质量保证金。项目质保期1年，1年质保期满后且无任何质量问题的，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式将质保金全部结清（无息）。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：蒲宽、汪彤

联系电话：0411-84244322，15241471165

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：大连市第五人民医院方舱CT基础改建工程项目工程量清单

大连市第五人民医院

2020年10月13日

附件：大连市第五人民医院方舱CT基础改建工程项目工程量清单

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408004001 | 钢制槽式桥架安装 宽+高≤200mm | 1.名称:防水桥架 2.规格型号:100*100 | m | 50 |  |  |  |
| 2 | 030413001003 | 金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架制作 | 1.名称:角铁三脚架制作 2.规格型号:50*50 | t | 0.02262 |  |  |  |
| 3 | 030413001004 | 金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架安装 | 1.名称:角铁三脚架安装 2.规格型号:50*50 | t | 0.02262 |  |  |  |
| 4 | 030408001003 | 直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:VV22-4*95 3.敷设方式:埋地、桥架内敷设 | m | 195 |  |  |  |
| 5 | 030408006076 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格型号:VV22-4*95 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 030414001007 | 分系统调试 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 1.名称:输配电系统调试 2.规格型号:1KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 031002006021 | 机械钻孔 | 1.名称:机械钻孔 2.规格型号:规格、材质等综合考虑 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 031002006049 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 2.规格型号:规格、材质等综合考虑 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 空调工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003020 | 空调室外机拆除 | 1.名称:空调室外机拆除 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 030701003026 | 空调室外机安装 | 1.名称:空调室外机安装 2.内容:包含管道、控制线等相关配件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  | 拆除台阶 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011602001003 | 拆除台阶 | 1.部位：室外台阶 2.拆除原有台阶，基层破损位置修复 3.含建筑垃圾倒运、装车及外运费 4.外运距离自行考虑，运费需包含至指定垃圾场的费用 5.运输机械及方式自行考虑 | m3 | 1.06708 |  |  |  |
|  |  | 拆除方舱处草地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040104003001 | 挖土方 | 1.土石类别投标单位踏勘现场及地勘报告自行确定 2.开挖方式自定（含机械开挖、油锤、爆破等所有方式）、装车等土石方开挖全部内容 3.人工配合挖土 4.素土夯实，夯实达到设计及规范要求 | 1000m3 | 0.065323 |  |  |  |
| 2 | 050101014003 | 余土外运 | 1.余土外运，运距自行确定 | m3 | 65.3225 |  |  |  |
| 3 | 050101005001 | 清除草皮 | 1.清除草皮 | 10m2 | 7.4 |  |  |  |
| 4 | 050102001004 | 移植树苗 | 1.移植树苗 | 株 | 30 |  |  |  |
| 5 | 050102016003 | 场内树苗倒运 | 1.场内树苗倒运 | 10株 | 3 |  |  |  |
| 6 | 050102001014 | 栽植树苗 | 1.移植至别的地方 | 株 | 30 |  |  |  |
|  |  | 拆除马路牙 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001005002 | 拆除马路牙 | 1.部位：室外马路牙 2.拆除原有马路牙 3.含建筑垃圾倒运、装车及外运费 4.外运距离自行考虑，运费需包含至指定垃圾场的费用 5.运输机械及方式自行考虑 | 100m | 0.636 |  |  |  |
|  |  | 拆除水泥地面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011604001001 | 拆除水泥地面 | 1.部位：室外水泥路面 2.拆除原有水泥路面，基层破损位置修复 | 10m2 | 3.783 |  |  |  |
| 2 | 011602001001 | 拆除混凝土垫层 | 1.拆除混凝土垫层200mm厚 | m3 | 7.566 |  |  |  |
| 3 | 041001003001 | 拆除插石灌浆 | 1.拆除插石灌浆300mm厚 | 100m2 | 0.3783 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 4 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土石类别投标单位踏勘现场及地勘报告自行确定 2.开挖方式自定（含机械开挖、油锤、爆破等所有方式）、装车等土石方开挖全部内容 3.人工配合挖土 4.素土夯实，夯实达到设计及规范要求 | 100m3 | 0.132405 |  |  |  |
| 5 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 1.含建筑垃圾倒运、装车及外运费 2.外运距离自行考虑，运费需包含至指定垃圾场的费用 3.运输机械及方式自行考虑 | 10m3 | 2.11848 |  |  |  |
|  |  | 拆除电缆上草地地面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101005002 | 拆除草皮 | 1.清除草皮 | 10m2 | 10.766 |  |  |  |
| 2 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.土石类别投标单位踏勘现场及地勘报告自行确定 2.开挖方式自定（含机械开挖、油锤、爆破等所有方式）、装车等土石方开挖全部内容 3.人工配合挖土 4.素土夯实，夯实达到设计及规范要求 | 100m3 | 0.91511 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  | 新建坡道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010404001016 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土 | 10m3 | 0.3605 |  |  |  |
| 2 | 011102001003 | 花岗岩火烧石坡道 | 1.花岗岩火烧石坡道，含侧立面 | 100m2 | 0.166 |  |  |  |
| 3 | 011503001001 | 白钢护栏 | 1.白钢不锈钢护栏，高度970mm | 10m | 1.03 |  |  |  |
|  |  | 新建方砖地面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040204002005 | 方砖地面 | 1.方砖尺寸：100mm*200mm 2.矿石粉垫层厚度：100mm | 100m2 | 1.4148 |  |  |  |
| 2 | 011101001001 | 平面砂浆找平层 | 1.100厚1：2水泥砂浆找平 | 100m2 | 1.4148 |  |  |  |
| 3 | 040202031005 | 水泥稳定碎石 | 1.厂拌水泥稳定碎石 水泥含量5% 厚度40cm  | 100m2 | 1.4148 |  |  |  |
| 4 | 040202011003 | 碎石基层 | 1.碎石基层，厚度：300mm | 100m2 | 1.4148 |  |  |  |
|  |  | 新建马路牙 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040204004007 | 新建路边石 | 1.路边石规格：150*400*200 | 100m | 0.7399 |  |  |  |
| 2 | 040204004003 | 混凝土基层 | 1.C25混凝土，厚度200mm | 10m3 | 0.22197 |  |  |  |
| 3 | 040202011005 | 碎石基层 | 1.碎石基层，厚度：600mm | 100m2 | 0.110985 |  |  |  |
|  |  | 恢复草坪地面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040201022012 | 电缆直埋回填沙子 | 1.土方来源、运距施工单位自行考虑 2.夯实系数满足设计及规范要求 3.土质应满足设计要求 | 10m3 | 2.4896 |  |  |  |
| 2 | 040103001003 | 土方回填 | 1.土方来源、运距施工单位自行考虑 2.夯实系数满足设计及规范要求 3.土质应满足设计要求 | 100m3 | 0.180496 |  |  |  |
| 3 | 050102011004 | 恢复草皮 | 1.恢复60厚草坪，采用原有草坪 | m2 | 62.24 |  |  |  |
|  |  | 恢复沥青地面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040201022033 | 电缆直埋回填沙子 | 1.土方来源、运距施工单位自行考虑 2.夯实系数满足设计及规范要求 3.土质应满足设计要求 | 10m3 | 0.32 |  |  |  |
| 2 | 040103001005 | 土方回填 | 1.土方来源、运距施工单位自行考虑 | 100m3 | 0.0232 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 4 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土石类别投标单位踏勘现场及地勘报告自行确定 2.开挖方式自定（含机械开挖、油锤、爆破等所有方式）、装车等土石方开挖全部内容 3.人工配合挖土 4.素土夯实，夯实达到设计及规范要求 | 100m3 | 0.132405 |  |  |  |
| 5 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 1.含建筑垃圾倒运、装车及外运费 2.外运距离自行考虑，运费需包含至指定垃圾场的费用 3.运输机械及方式自行考虑 | 10m3 | 2.11848 |  |  |  |
|  |  | 拆除电缆上草地地面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101005002 | 拆除草皮 | 1.清除草皮 | 10m2 | 10.766 |  |  |  |
| 2 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.土石类别投标单位踏勘现场及地勘报告自行确定 2.开挖方式自定（含机械开挖、油锤、爆破等所有方式）、装车等土石方开挖全部内容 3.人工配合挖土 4.素土夯实，夯实达到设计及规范要求 | 100m3 | 0.91511 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |