大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院耳鼻喉综合诊疗台采购项目

询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购耳鼻喉综合诊疗台一个，预算7.0万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院耳鼻喉综合诊疗台采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

（一）耳鼻喉综合诊疗台

1.三关节万向转动LED冷射灯设计：可做任何方向调节，方便医生检查。LED冷射灯光自然光（白光照明，工作温度≤40℃），光线直射，无反射、折射影响效果，LED灯泡使用寿命＞10000h。

2.操作台：清洁易打理，防止药液渗漏。

3.机箱：含电脑储物柜，金属材质，耐撞击。

4.一体式喷药枪：中间无芯。拆装灵活，便于清洁避免阻塞现象。

5.高性能正压泵：0～0.3Mpa，可调；最大压力0.3Mpa。

★6.正、负压泵需独立。

7.高性能负压泵：0MPa～-0.1MPa具有防回流装置，具有减震防噪音设计，易清洁；负压吸引管内置于机箱内。

8.加热除雾装置：需采用防尘装置，防止灰尘异物进入；平滑加热，性能稳定；定时设置人工控制开关，以避免误启动。

9.耳咽管通气装置：低噪音，使用寿命长，免维护。

10.分泌物吸引装置：可调节吸力大小。

11.纱布容器：嵌入式设计，方便投放和取出消毒。

12.吸入污物瓶：主、副污物瓶设计（主）约2500cc（副）约250cc，规格为约2500ml和约250ml，严格按照ISO9001对医疗产品的排放要求设计；采用防回流装置。

13.正常工作噪声：＜ 60dB。

14.随诊疗台配备负压吸引头：鼻腔、咽腔及耳道规格各需配备不少于3支。

（二）患者诊查椅

整体电动驱动，具有上下、前后四向调节功能，至少配备座椅及脚踏两种座椅方向调节开关，座椅覆盖材料耐磨实用。

（三）标准型治疗台配置

1.LED冷射照明灯装置：1 套。

2.主操作台：1 套。

3.一体式喷药枪（直型）：2 把。

4.一体式喷药枪（弯型）：1 把。

5.高性能正压泵：1 个。

6.高性能负压泵：1个。

7.医用药瓶：4个。

8.加热除雾装置：1 套。

9.耳咽管通气装置：1 套。

10.分泌物吸引头：三种规格各3个，总数不少于9个。

11.纱布容器：3 个。

12.器械托盘：1个。

13.电动病人椅：1把。

14.医生座椅：1把。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年11月11日24:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术参数及采购需求响应表（详见附件）、营业执照、医疗器械注册证（不纳入医疗器械管理的除外）、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2.报价文件封面须注明投标项目名称，报价文件须注明联系人及联系方式，报价文件每页加盖公章并密封完好。

3.投标人登录国家企业信用信息公示系统，将投资人信息情况界面截图打印，一并放到报价文件中。

4.技术参数及采购需求响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

5.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

6.如果投标文件中的报价单的设备是医疗器械，设备的名称、型号、规格须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

7.中标方合同中所签订的医疗设备标牌名称、规格、型号须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号须与设备标牌名称、型号、规格保持一致。因二者不一致导致的设备验收不通过的风险，由中标方承担。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

货到安装、调试完毕并经我方最终验收合格后，供方在15个工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方在30个工作日内以（支票或电汇）方式向供方支付合同价款的百分之九十。本合同价款的百分之十为质保金。质保期内供方所提供产品无任何质量问题的，我方于质保期满后30个工作日内无息支付给供方。

六、其它要求

1.货物质保期：壹年。

2.交货期：收到我方通知之日起个30工作日。

3.交货地点：我方指定地点。

4.质量标准：依据采购文件、本合同约定，如果双方对采购文件、本合同约定的质量标准产生分歧按照国家标准执行。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：蒲宽、张建鹏

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1.耳鼻喉综合诊疗台技术参数及采购需求响应表

2.患者诊查椅技术参数及采购需求响应表

3.标准型治疗台配置需求响应表

大连市第五人民医院

2020年11月6日

附件1：

耳鼻喉综合诊疗台技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三关节万向转动LED冷射灯设计：可做任何方向调节，方便医生检查。LED冷射灯光自然光（白光照明，工作温度≤40℃），光线直射，无反射、折射影响效果，LED灯泡使用寿命＞10000h。 |  |
| 2 | 操作台：清洁易打理，防止药液渗漏。 |  |
| 3 | 机箱：含电脑储物柜，金属材质，耐撞击。 |  |
| 4 | 一体式喷药枪：中间无芯。拆装灵活，便于清洁避免阻塞现象。 |  |
| 5 | 高性能正压泵：0～0.3Mpa，可调；最大压力0.3Mpa。*正、负压泵需独立。 |  |
| ★6 | 正、负压泵需独立。 |  |
| 7 | 高性能负压泵：0MPa～-0.1MPa具有防回流装置，具有减震防噪音设计，易清洁；负压吸引管内置于机箱内。 |  |
| 8 | 加热除雾装置：需采用防尘装置，防止灰尘异物进入；平滑加热，性能稳定；定时设置人工控制开关，以避免误启动。 |  |
| 9 | 耳咽管通气装置：低噪音，使用寿命长，免维护。 |  |
| 10 | 分泌物吸引装置：可调节吸力大小。 |  |
| 11 | 纱布容器：嵌入式设计，方便投放和取出消毒。 |  |
| 12 | 吸入污物瓶：主、副污物瓶设计（主）约2500cc（副）约250cc，规格为约2500ml和约250ml，严格按照ISO9001对医疗产品的排放要求设计；采用防回流装置。 |  |
| 13 | 正常工作噪声：＜ 60dB。 |  |
| 14 | 随诊疗台配备负压吸引头：鼻腔、咽腔及耳道规格各需配备不少于3支。 |  |

附件2：

患者诊察椅技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体电动驱动，具有上下、前后四向调节功能，至少配备座椅及脚踏两种座椅方向调节开关，座椅覆盖材料耐磨实用。 |  |

附件3：

标准型治疗台配置需求响应表

| 序号 | 技术参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED冷射照明灯装置：1 套。 |  |
| 2 | 主操作台：1 套。 |  |
| 3 | 一体式喷药枪（直型）：2 把。 |  |
| 4 | 一体式喷药枪（弯型）：1 把。 |  |
| 5 | 高性能正压泵：1 个。 |  |
| 6 | 高性能负压泵：1个。 |  |
| 7 | 医用药瓶：4个。 |  |
| 8 | 加热除雾装置：1 套。 |  |
| 9 | 耳咽管通气装置：1 套。 |  |
| 10 | 分泌物吸引头：三种规格各3个，总数不少于9个。 |  |
| 11 | 纱布容器：3 个。 |  |
| 12 | 器械托盘：1个。 |  |
| 13 | 电动病人椅：1把。 |  |
| 14 | 医生座椅：1把。 |  |